Poly-Dianix Blue/Multi-Walled Carbon Nanotube Modified Electrode for Detection of Levodopa in the Presence of High Concentrations of Ascorbic and Uric Acids

Abdolhamid Hatefi-Mehrjardi,a,b,* Mohammad Ali Karimi,a Azam Baranib and Mahdiyeh Soleymanzadehb
Povzetek
Preučevali smo selektiven in občutljiv elektrokemijski senzor na osnovi s poli-dianiks modrim in večstenskimi ogljikovimi nanocevkami (PDB/MWCNT) modificirano elektrodo iz steklastega ogljika za določanje levodope (LD) v prisotnosti sečne kisline (UA) in askorbinske kisline (AA). Za raziskave elektrokatalitske oksidacije LD, UA in AA v vodnih raztopinah smo uporabili metode ciklične voltametrije, diferencialne pulzne voltametrije in kronoamperometrije. Pri tehniki DPV so LD, UA in AA dali oksidacijske vrhove pri 0,380 V, 0,520V in 0,180 V. Pri optimiziranih eksperimentalnih pogojih je bil linearen odgovor za LD v območju 0,09‑75 µmol L-1, za UA 0,3–110 µmol L-1 in za AA v območju 10–160 µmol L-1. V skladu s tem so bile meje zaznave 0,003, 0,002 in 0,023 µmol L‑1. Metoda predstavlja preprost elektrokemijski senzor za uspešno določitev LD v serumskih vzorcih iz humane krvi.
Ključne besede: Dianiks modro; ogljikove nanocevke; modificirana elektroda; levodopa; sečna kislina; askorbinska kislina.

