Povzetek

Nanokompozitni fotokatalizatorji ZnFe2O4/rGO/g-C3N4 z različnimi masnimi razmerji ZnFe2O4/g-C3N4 (0,5; 0,75; 1) so bili pripravljeni z večstopensko solvotermalno metodo ter uporabo etilen glikola kot topila. Za karakterizacijo kompozitov so bile uporabljene različne metode, kot so rentgenska difrakcija, UV-Vis spektroskopija in fotoluminiscenčna spektroskopija. Nastanek mezo-/makroporozne strukture s specifično površino med 67 in 77 m2 g‒1 je bil potrjen z adsorpcijo/desorpcijo N2. Ugotovljeno je bilo, da je v primerjavi z g-C3N4 (2,7 eV) širina prepovednega pasu kompozitov manjša (2,30 eV). V nasprotju s g-C3N4, kompoziti niso izkazovali fluorescence, torej ni prišlo do rekombinacije e‒/h+. Vsi vzorci, vključno s g-C3N4 in ZnFe2O4, so bili testirani za adsorpcijo in fotokatalitično razgradnjo vodnih raztopin zelenega malahita (10‒5 M) pri obvsevanju z vidno svetlobo (λ > 400 nm). Rezultati kažejo, da imajo pripravljeni nanokompoziti večjo absorpcijo in fotokatalitično aktivnost kot nemodificirana g-C3N4 in ZnFe2O4 in so zato potencialni kandidati za razgradnjo organskih azobarvil v vodi.

Ključne besede: grafitni ogljikov nitrid, reducirani grafenski oksid, cinkov ferit, fotokataliza, razgradnja zelenega malahita.