V prispevku je predstavljen nov derivat azolidona - 5-[2-(4-hidroksifenil)hidrazineiliden]-4-iminotiazolidin-2-on (HPIT) in rezultati njegove interakcije z ioni iridija(IV). Ir(IV) ion s tem reagentom pri pH = 5,0 brez segrevanja tvori stabilen kompleks (λmax = 328 nm). Stehiometrično razmerje Ir(IV) in reagenta v kompleksu je 1:1. Molarna absorptivnost in Sandellova občutljivost sta 5,57 × 103 L mol-1 cm-1 in 0,034 µg cm-2. Kalibracijska krivulja je linearna v območju 1,0-11,5 µg mL-1 Ir(IV) (R = 0,9996). Meja zaznave je 0,4 µg mL-1. Na podlagi izvedene raziskave je bila razvita hitra in enostavna spektrofotometrična metoda za določanje Ir(IV) z uporabo 5-[2-(4-hidroksifenil) hidrazineilidena]-4-iminotiazolidin-2-ona kot kromofornega reagenta. Ir(IV) je bil določen v različnih sintetičnih mešanicah in zlitinah.