Povzetek

Z netoksičnimi metodami smo sintetizirali lamelarne in nanostrukturirane manganove okside. Materiali so bili enofazni z značilnimi morfologijami in pretežno mezoporozno strukturo. Preučevali smo možnosti odstranjevanja težkih kovin Cd(II) in Pb(II) s sintetiziranimi materiali Na-MnO2, u-MnO2 (v obliki morskih ježkov) in c-MnO2 (v obliki zapredkov). Z vidika kinetike je bil najučinkovitejši od treh preizkušenih materialov lamelarni Na-MnO2 ki ima več praznin v plasteh MnO6 kot tudi med posameznimi plastmi. Nanomateriala u-MnO2 in c-MnO2 sta izmenjevala katione v tunelih in vdolbinah. Maksimalne adsorbirane količine so si sledile za Pb(II): Na-MnO2 (297 mg/g) ˃ u-MnO2 (264 mg/g) ˃ c-MnO2 (209 mg/g) in za Cd(II): Na-MnO2 (199 mg/g) ˃ u-MnO2 (191 mg/g) ˃ c-MnO2 (172 mg/g). Na-MnO2 je izkazoval najboljšo stabilnost med strukturami in sproščal le male količine mangana. Rezultati kažejo potencial lamelarnih (Na.MnO2) in nanostrukturiranih (U-MnO2 in C-MnO2) manganovih oksidov kot selektivnih, ekonomičnih in stabilnih materialov za odstranjevanje toksičnih kovin v vodnem mediju.