Povzetek

Z namenom ugotoviti vzroke degradacije in preučitve vplivov naravnega staranja na obstojnost plastificiranih polivinilkloridih membran, smo izvedli vzorčenje poškodovanih membran iz industrijskih strešnih kritin in jih primerjali z novimi. Določili smo natezne trdnosti, stopnjo elongacije do pretrga, in omočljivost membran. Nato smo z uporabo skenirane elektronske mikroskopije (SEM) analizirali morfološke mikrostrukturne spremembe in določili debeline membran. Za preučevanje kemijskih sprememb v starih membranah smo uporabili Fourierevo analizo z infrardečo spektroskopijo (FTIR). Z namenom preučevanja toplotne razgradnje smo uporabili termogravimetrično analizo in diferenčno dinamično kalorimetrijo (TGA-DSC). Rezultati nakazujejo na očitne spremembe mehanskih, fizikalnih in kemijskih lastnosti poškodovanih membran, kar nakazuje na zmanjšanje vsebnosti plastifikatorja. Površina membran postane trša, kar povzroči krčenje in razširjenost praznin. Povprečne debeline membran na preseku se zmanjšajo. Zaradi degradacije hidroizolacije iz plastificiranega PVC-ja, je bilo strešno kritino potrebno zamenjati v celoti.