Elektroporacija je metoda, s katero povečamo prepustnost celične membrane z uporabo visokonapetostnih električnih pulzov. Metodo uporabljamo na različnih področjih: v medicini, biotehnologiji in v živilski industriji. Visokonapetostni električni pulzi izzovejo nastanek hidrofilnih por v lipidnem dvosloju celične membrane, ki omogočijo prehajanje molekul, ki sicer membrane ne prehajajo. V članku podajamo pregled osnovnih principov electroporacije ter kritično spregovorimo o prednostih in slabostih te metode. Razpravljamo o učinkih electroporacije na ključne komponente bioloških membran, kot tudi o glavnih uporabah te metode v medicini, o elektrokemoterapiji, vnosu genov v celice in odstranjevanju tkiv. V zaključku predstavimo še najbolj relevantne izzive tega obetavnega področja raziskav.