Povzetek 7200

Zaradi zmožnosti razgradnje adsorbiranih organskih onesnažil se fotokatalizator TiO2 v zadnjih desetletjih veliko preučuje za različne okoljske aplikacije. V tem delu predstavljamo z žveplom in dušikom dopirane oz. kodopirane ter s platino modificirane prahove TiO2, ki smo jih pripravili po koloidnem sol-gel postopku. PXRD meritve kažejo, da zamenjava HCl s H2SO4 med sinteznim postopkom zmanjša velikost kristalitov s ~30 nm na ~20 nm, pri čemer se poveča tudi specifična površina iz ~44 m2/g na ~80 m2/g. Opažanja korelirajo z izmerjeno fotokatalitsko aktivnostjo vzorcev in izmerjenim fototokom. Rezultati kažejo, da so lastnosti prahov (specifična površina, velikost kristalitov, obnašanje fototoka) odvisni ne le od vrste uporabljene kisline, temveč tudi od njene količine in uporabljenega dopanta. Dopiranje z žveplom, kodopiranje z žveplom in dušikom in modifikacija prahov TiO2 s platino povečajo fotokatalitsko aktivnost tudi do šestkrat.

Ključne besede: titanov dioksid; prahovi; dopiranje; fotokataliza; fototok; SEM