Nanozeolit ​​L je bil uporabljen kot adsorbent z namenom določitve njegove učinkovitosti za odstranjevanje strupenega barvila metilen modro (MB). Sintetizirani nanozeolit ​​L je bil okarakteriziran z rentgensko difrakcijo (XRD), infrardečo Fourierjevo transformacijo (FTIR), elektronsko mikroskopijo (SEM), Brunauer-Emmett-Teller analizo (BET) in energijsko-disperzivno rentgensko spektroskopijo (EDX) za določitev njegovih osnovnih fizikalno-kemijske lastnosti. Adsorpcija je bila preučevana v odvisnosti od pH, količine adsorbenta, kontaktnega časa, začetne koncentracije MB in temperature. Adsorpcijsko obnašanje MB je bilo bolje opisano z Langmuirovo izotermo kot s Freundlichovo, največja adsorpcijska zmogljivost nanozeolita L pa je bila dosežena pri 80,64 mg g–1. Negativna vrednost Gibbsove proste energije (ΔG°) in pozitivna vrednost standardne spremembe entalpije (ΔH°) sta potrdili, da je proces adsorpcije spontan in endotermen. Na podlagi teh ugotovitev je nanozeolit ​​L z veliko površino, veliko adsorpcijsko zmogljivostjo in nizkimi stroški sinteze lahko učinkovit in ekonomičen adsorbent za odstranjevanje MB.